מפרט טכני

# מלכודת גרוסת VORMAX 6  מתוצרת HUBER

הספק יספק מלכודת גרוסת בהתאם למפרט הטכני, התוכניות המפורטות במפרט הטכני והתרשימים המצורפים.

המתקן הינו מתוצרת חברת HUBER גרמניה מדגם VORMAX  גודל 6.

1.	כללי:

* 	מערכת פינוי הגרוסת ומיונה מיועדת לפנות את הגרוסת מהשפכים, תוך ניקוייה מחומר אורגני  שיוחזר לשפכים להמשך הטיפול.

הגרוסת הממויינת מוצאת מהמערכת כשהיא מכילה כמות מינימלית של  נוזלים חופשיים וכמות מינימלית של חומר אורגני ולפיכך נפח הגרוסת לפינוי קטן.

* 	מתקן הלכידה והמיון כולל את ההתקנים הבאים:

- תא הפרדה עליון, בו מבצעים השפכים תנועה סיבובית משיקית, שבמהלכה מופרדת הגרוסת מהחומר האורגני.

- הכניסה של הנוזל לתא ההפרדה העליון מאולצת למסלול המתאים באמצעות מסיט זרימה.

- באמצעות כנפיים סובבות במבנה מיוחד מתבצע משטר זרימה בו הגרוסת מאולצת בתנועת סיחרור לעבר תחתית התא, שהיא בצורת משטח אופקי, שם החומר האורגני מופרד בפעולת שחיקה ונזרק לכיוון היציאה.

- הגרוסת  עוברת לתא התחתון שהוא "מלכודת הגרוסת".

- המעבר שבין תא ההפרדה העליון לבין מלכודת הגרוסת מכוסה בפח פלב"מ עם מעברים מיוחדים שמבטיחים מעבר גרוסת בכיוון אחד בלבד ומונעים מעבר חומר אורגני.

- הגרוסת נשאבת ממלכודת הגרוסת באמצעות משאבה במבנה עמיד בשחיקה, המקיימת משטר זרימה שמונע סתימה ומבטיח סילוק כל הגרוסת מהמלכודת.

- הגרוסת השאובה מועברת לממיין, מסוג RoSF3/2 מתוצרת HUBER, במבנה חרוט הפוך, שתפקידו לבצע הפרדה נוספת בין הגרוסת לבין החומר האורגני.

- כחלק ממבנה הבטון של המתקן יהיה גשר בטון עליון עליו יותקן הציוד.

- המתקן טופל באמבט החמצה כיחידה אחת ולאחר הייצור.

- המפעל היצרני עומד בתקנים:

DIN EN ISO 9001 Standard.

GUV and UVV safety regulations.

2.	דרישות תפקודיות:

*	הפסד האומד של מערכת הפרדת הגרוסת לא יעלה על 6.5 מ"מ.

*	למניעת תקיעה וסתימה, יהיו כל המעברים, כולל מעברים פנימיים   במשאבה, מותאמים למעבר כדור בקוטר "4 לפחות.

* 	רצפת תא ההפרדה העליון תהיה אופקית ולא אלכסונית במטרה לצמצם   למינימום הידבקות חומר אורגני לגרוסת.

בתחתית תא ההפרדה יהיה לוח חלק עם פתחים שגודלם לא יעלה על   8 מ"מ, דרכם תעבור הגרוסת למלכודת הגרוסת.

* 	בכניסה לתא ההפרדה יהיו מסוטים ומשטח COANDA במטרה להאיץ   ולהדגיש את אפקט ה -COANDA ולהבטיח את משטר הזרימה הרצוי בתא.

3.	תנאים ומשטרי עבודה דרושים:

3.1	תאי ההפרדה והלכידה

* 	מערכת פינוי הגרוסת אמורה לעמוד בתנאים שלהלן הן בתנאי   ספיקת שיא והן בתנאי ספיקה נמוכה מספיקת התכנון הנקובה:

סילוק של	95%	של הגרוסת שגדלה יותר מ - 0.250 מ"מ.

סילוק של	85%   של הגרוסת שגודלה יותר מ - 0.200 מ"מ

סילוק של	65%   של הגרוסת שגודלה יותר מ - 0.150 מ"מ

* 	מלכודת הגרוסת עובדת בעיקרון הוורטקס.

מבנה התא, המסוטים והכנפיים מכתיבים זרימה טורואידית   שנתמכת ע"י וורטקס חלש.

משטר הזרימה מבטיח המנעות מוחלטת מטורבולנציה שעשויה   להפריע לתהליך ההפרדה.

* 	משטח ההפרדה בין התא העליון (הפרדה) לתא התחתון (לכידה)   מתוכנן כך שהגרוסת תעבור דרכו לתא התחתון והחומר האורגני   יוסט כלפי מעלה ויועבר למוצא השפכים.

הכנפיים הסובבות גורמות לגרוסת להיצמד למשטח המפריד,    ולהתחכך בו תוך כדי שהחומר האורגני ניתק מהגרוסת ועולה   בזרמים הנוצרים עקב הסיבוב. המשטח יהיה קבוע ולא יקושר   לכנפיים.

על מנת לאפשר ביצוע יעיל של התהליך הנ"ל, תחתית תא ההפרדה   צריך להיות שטוח לחלוטין והמשטח המפריד צריך להיות חלק.

יש אפשרות כיוונון של מרחק הכנפיים מהמשטח התחתון, במטרה   לוסת את מידת החיכוך של הגרוסת במשטח.

המרחק בין ציר הכנפיים לבין במשטח לא יעלה על 200 מ"מ.

3.2	משאבת הגרוסת

*  	משאבת הגרוסת תהיה במבנה PRIMING SELF עם מעבר חופשי של "4, מבנה סגור לחלוטין, מצוידת במכווני זרימה המוביל את הגרוסת ישירות מהכניסה ליציאה מבלי שהגרוסת תיצור מגע עם כנפי האימפלר.

*	הגדרת המשאבה בדף הטכני המצורף.

*  	המשאבה תצויד במערכת אוטומטית ליניקה עצמית. לא מותר    שימוש במשאבה טבולה.

*  	המשאבה תרים את הגרוסת מהמלכודת בספיקה  של 16 ליטר לשנייה שתבטיח פינוי מושלם של הגרוסת וכן הימנעות מוחלטת מסתימות    בקו השאיבה.

4.	דרישות טכניות:

4.1	כנפיים ומשטח פלדה בתא ההפרדה

*  	מנוע - גיר יהיו במבנה סגור, אינטגרלי ואטום לחלוטין.

מהירות ציר היציאה לא תעלה על 21 סל"ד.

הכנפיים תהיינה במבנה הידרודינמי עם שפת תקיפה מעוגלת,  למניעת הידבקות של גופים זרים ולחסכון באנרגיה.

המיסב יהיה בקוטר 50 ס"מ לפחות.

גשש, התמסורת והמיסוב מתוכננים למקדם שימוש 5 לפחות.

כל המסבים, כולל המנוע, יהיו לפחות -10B ו- 50,000 שעות,    להוציא המיסב הראשי המתוכנן ל - 20 שנה.

בחלק התחתון של הממסרה, יהיה חיפוי הגנה בפני חדירת מים.

*  	בשום תנאי לא יהיה עומס המנוע גבוה מהעומס הנקוב שלו.

*  	משטח הפלדה המפריד בין תא ההפרדה לבין מלכודת הגרוסת   יהיה בנוי משני חלקים. כל חלק יהיה ניתן להרמה באמצעות חריצי הרמה.

המשטח יהיה נייח ולא יחובר בשום תנאי למערכת הסובבת.

*  	כל חלקי המבנה של המתקן יהיו עשויים פלב"מ 304.

4.2	משאבת פינוי גרוסת

| Pump Data: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pump Manufacturer: | GORMAN RUPP |  |  |
| Type: | Self Priming Centrifugal Pump | Series: | Super-T Series |
| Model type: | T4A71S-B/FM | Size: | 4“ x 4“ |
| Flow: | 16 l/s | Head: | approx. 5,50 m |
| Operating Speed: | 830 min-1 |  |  |
| Sphere size: | 76,2 mm |  |  |
| Casing: | GG 25 | Replaceable Wear Plate: | Hardened alloy steel |
| Impeller material: | G-R Hard Iron | Removable Cover Plate: | GG 25 |
| Impeller Type | Semi open, two vane impeller |  |  |
| Impeller shaft material: | 1.4150 stainless steel | Shaft sleeve: | 1.4130 stainless steel |
| Shaft sealing: | Cartridge Meachanical Seal – oil lubricated, double floating, self aligning; rotating and stationary slide ring made of SiC (silicon carbide), Elastomere Viton |  |  |
| Bearing housing: | G-R Hard Iron |  |  |
| Radial Bearing: | Ball bearing single row, oil lubricated | Thrust Bearing: | Ball bearing double row, oil lubricated |
| Paint: | GR blue |  |  |
| Suction flange | DN 100 / PN16 |  |  |
| Dicharge flange: | DN 100 / PN16 |  |  |
| Construction: | Pump with v-belt drive and motor mounted on a base frame, incl. cover for v-belt |  |  |
| G-R Hard Iron: | Special wear resistant hard iron with a Brinell Hardness of approx. 400 HB |  |  |

4.3	בקרה ופיקוד:

לוח הפיקוד והבקרה הינו במבנה פוליאסטר משוריין בדרגת אטימות 65IP.

הלוח מכיל הן את המתנעים למנועים השונים והן את הבקר המתוכנת.

כל פעולות המיתקן מבוצעות באמצעות הבקר המתוכנת.

הבקר המתוכנת מצויד בפנל הפעלה בעברית שמאפשר  הפעלות ידניות, קביעת משטרי עבודה, הצגה ואישור תקלות.

הבקר הוא מתוצרת יוניטרוניקס דגם 90M.